| от ___________________ |  | № __________________ |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажный жилой дом, конец XIX в.», расположенного в г. Томске Томской области |  |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»; приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажный жилой дом, конец XIX в.», расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, ул. Войкова, 40, согласно приложению к настоящему приказу.

- Направить копию настоящего приказа в Департамент информационной политики Администрации Томской области для опубликования в порядке, установленном действующим законодательством (Кожуркова).

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

| Председатель комитета |  | Е.В. Перетягина |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение утверждено приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от |  | № |  |

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

«2-х этажный жилой дом, конец XIX в.»

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение объекта со значительным отступом от красной линии ул. Войкова в глубину квартала с формированием дворового пространства перед главным фасадом здания и устройством ограждения территории вдоль красной линии улицы. Исторический характер ограждения территории. Ориентация главного (восточного) фасада здания на ул. Войкова.

  - Габаритные размеры и силуэт здания, акцентированный треугольными фронтонами скатной крыши.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания с ул. Войкова и с внутри дворовой территории.

- Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в. 2-х этажный бревенчатый объем прямоугольный в плане, дополненный со стороны северного фасада (на всю его длину) «холодным» прирубом лестничного блока. Высотные отметки по карнизу основного объема и прируба.

- Конфигурация крыши (над основным объемом – двухскатная, над прирубом – односкатная), материал первоначального кровельного покрытия (листовой металл с окраской). Высотные отметки по коньку крыши основного объема здания, прируба и козырьков над входами. Слуховое окно с треугольной формой завершения, расположенное со стороны северного фасада. Печные трубы их местоположение, материал (кирпич), габаритные размеры и декоративное оформление.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства  кон. XIX в.:

  - Композиция главного (восточного) и дворового (западного) фасадов, решенных в 4 оси проемов (основной объем – в 3 оси окон, прируб – в 1 ось дверного проема 1-го этажа и окном в уровне 2-го этажа). Композиционные акценты фасадов: треугольные фронтоны в уровне крыши основного объема здания и крыльцо входа главного фасада с козырьком на столбах, расположенное по оси прируба. Боковые фасады: южный фасад, решенный в 5 осей окон, северный фасад (прируб) – в 2 оси проемов, расположенных по центру.

  - Местоположение, размеры и форма оконных проемов: прямоугольные окна (всех типоразмеров).

  - Местоположение, габариты и форма входов. Вход на 2-ой этаж (в лестничный блок) – проем прямоугольный для 2-х створчатой двери, расположен по оси прируба главного фасада. Два входа на 1-й этаж – проемы прямоугольные для одностворчатой двери, расположены на северном фасаде прируба.

  - Декоративное оформление всех фасадов: карниз основного объема здания, фронтонов и прируба – профильный с большим выносом и широким фризом, обшитый профильной доской. Тимпаны треугольных фронтонов с горизонтальной профильной обшивкой и небольшим полуциркульным сквозным отверстием по центру. Наличники с прямоугольной формой завершения лобовой доски и профильным карнизом, деревянные дощатые двухстворчатые ставни на окнах 1-го этажа. Наличники окон северного фасада прируба – прямоугольные из профильной доски.

- Материал и характер обработки фасадных поверхностей здания на дату строительства кон. XIX в.: бревенчатые стены срубов основного объема и прируба. Декоративные элементы (карниз, наличники, оконные рамы, ставни) с покрашенной поверхностью.

- Колористическое решение фасадов здания на дату строительства кон. XIX в., основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натурных исследований.

- Столярные оконные и дверные заполнения на дату строительства кон. XIX в., включая материал (дерево), конструкцию, габаритные размеры, характер оформления, профиль и рисунок переплета оконных рам. Дверные и оконные коробки, подоконники.  Наружная дверь входа главного фасада – двухстворчатая деревянная дощатая на шпонках с креплением на массивных кованых навесах (петлях с металлическими простыми накладками) и оформлением верхней части дверной коробки деревянным профильным карнизом. Первоначальный вид наружных дверей северного фасада. Внутренние деревянные двери.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания кон. XIX в., включая габариты дверных проемов всех помещений здания (прямоугольные). Планировка дома на 4 квартиры (по 2 квартиры на этаже), каждая из которых обеспечена изолированным входом через «холодный» прируб.

- Конструктивные элементы и конструктивная схема на дату строительства здания кон. XIX в. Фундамент, стены основного объема из бревен, рубленных в «обло», стены «холодного» прируба из бревен (1 этаж) и половинчатых бревен (2-й этаж), рубленных в «обло», перекрытия по деревянным балкам.

- Лестницы и крыльца на дату строительства здания кон. XIX в. Внутренняя лестница одномаршевая деревянная с врезными ступенями, расположенная в прирубе по оси входа главного фасада. Ограждение деревянное 2-х типов: настенный профильный поручень в оформлении лестничного марша, фигурные балясины с профильным поручнем в оформлении лестничной площадки 2-го этажа. Деревянное крыльцо главного фасада с козырьком на фигурных деревянных стойках и его первоначальный вид (лучковый козырек и характер исторического ограждения). Деревянное крыльцо северного (бокового) фасада и его первоначальный вид  (2-х сходное крыльцо с козырьком на столбах, ступенчатым аттиком и ограждением).

- Инженерно-техническое оборудование на дату строительства здания кон. XIX в. Печи кирпичные оштукатуренные их тип («русские»), местоположение и характер оформления.