| от 24.05.2018 |  | № 0173/01-07 |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в. (Томская область) |  |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»; приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в., расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, Белинского улица, 20, согласно приложению к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

| Председатель комитета |  | Е.В. Перетягина |
| --- | --- | --- |

Татьяна Борисовна Кожуркова

dc-ktb@cct.tomsk.gov.ru

8 (3822) 274-296

|  | Приложение утверждено приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | 24.05.2018 | № | 0173/01-07 |

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Дом жилой», кон. XIX в.

- Градостроительные характеристики:

  - Расположение здания в строчке периметральной застройки квартала, главным (западным) фасадом по красной линии ул. Белинского с развитием объема в глубину квартала. Формирует линию застройки улицы.

  - Габаритные размеры здания и его силуэт.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания с ул. Белинского и проезда Белинского.

  - Исторический характер ограждения территории по красным линиям улиц.

- Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства кон. XIX в. 2-х этажный объем из смешанных материалов (кирпич, дерево) с                «П»-образной формой плана, усложненной со стороны южного фасада ризалитом лестничного блока, с торцевой части левого крыла - пристроенным объемом. Высотные отметки по карнизу здания и балкона.

- Конфигурация крыши (вальмовая), характер и материал кровельного покрытия (металл с окраской), высотные отметки по коньку крыши. Слуховые окна их форма и местоположение.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства кон. XIX в., выполненных в стиле эклектика с элементами модерна:

  - Главный (западный) фасад решен в 8 осей окон, крайняя правая ось фиксирует местоположение лестничного блока с дверными проемами наружного входа в уровне 1-го этажа и балконом в уровне 2-го этажа. Южный фасад с боковым ризалитом в левой части решен в 8 осей окон (в т.ч. 1 ось окон ризалита и 2 оси окон пристройки). Северный фасад в 5 осей оконных проемов. Восточный (дворовый) фасад с двумя выступающими боковыми объемами, центральная часть фасада (между объемами) решена в 3 оси окон, торцевые фасады крыльев - в 1 ось проемов.

  - Местоположение, размеры и форма оконных проемов: прямоугольные (все типоразмеры).

  - Местоположение, габариты и форма входов. Парадный вход - два прямоугольных проема, расположенные со стороны главного фасада по оси лестничного блока. Дополнительные входы (на 1-й этаж) - прямоугольные проемы, расположенные на северном фасаде и на дворовом фасаде южного крыла. Прямоугольный проем балконной двери, расположенный в уровне 2-го этажа главного фасада (над парадным входом) на дату строительства кон. XIX в.

  - Декоративное оформление фасадов кирпичной части здания: цоколь, пояс простого профиля по нижней части окон, лопатки и профильный карниз с «сухариками», обрамление окон главного фасада с замковым камнем.

  - Декоративное оформление фасадов деревянной части здания: профильный карниз большого выноса с фризом (обшит профильной доской), обшивка из профильных досок (горизонтальная, вертикальная, «в елочку») с профильным поясом на стыке обшивки. Лопатки и их декор (граненые прямоугольные филенки в профильной обвязке, накладная резьба тонкого рисунка). Два вида наличников с треугольной формой навершия «на плечиках», массивным профильным карнизом с «зубчатым» подзором на фигурных кронштейнах. Наличники уличной (западной) части здания со свесами боковин круглой формы и декором в виде накладной резьбы геометрического орнамента (на лобовой доске, боковинах) и граненых квадратных филенок (на боковинах). Наличники дворовой части здания более простые в прямоугольной профильной обвязке с накладной резьбой лобовой доски в виде стилизованных «портьер с кистями». Балкон (над парадным входом), выполненный из песчаника на фигурных кронштейнах и его декор. Металлическое ограждение балкона, выполненное в стилистике модерна и профильный деревянный поручень.

- Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания кон. XIX в.: лицевая кирпичная кладка стен 1-го этажа (в т.ч. пристроенного объема) и бревенчатые стены 2-го этажа пристроенного объема без отделки. Профильная обшивка стен сруба основного объема и все элементы декора фасадов с покрашенной поверхностью.

- Колористическое решение фасадов здания на дату строительства здания кон. XIX в., основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натурных исследований.

- Первоначальный вид оконных и дверных заполнений на дату строительства здания кон. XIX в., основанное на материалах историко-архивных изысканий и результатах натурных исследований: их материал (дерево), габаритные размеры, конструкция, рисунок расстекловки рам, декор дверных полотен. Первоначальный вид наружных дверей парадного входа (решенных в стилистике модерна) и балконной двери.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания кон. XIX в., включая первоначальные габариты и форму дверных проемов всех помещений здания. Планировочная структура здания - анфиладная.

- Конструктивные элементы и конструктивная схема на дату строительства здания кон. XIX в. Бутовый фундамент, кирпичные стены 1-го этажа, бревенчатые стены 2-го этажа (включая пристроенный объем), рубленные в «лапу», междуэтажные перекрытия - плоские по балкам, конструкция балкона - песчаник на металлических балках.

- Местоположение одномаршевой внутренней лестницы на дату постройки здания кон. XIX в. в ризалите южного фасада по оси парадного входа.