| КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРИКАЗ |  |  |
| 06.11.2019 |  | № 0108/01-07 |
| Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой для служащих», 1915 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения – ансамбля «Томская Окружная Психиатрическая лечебница», 1901-1915 гг. (г. Томск) |  |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Законом Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области»; приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой для служащих», 1915 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения - ансамбля «Томская Окружная Психиатрическая лечебница», 1901–1915 гг. и расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, Асиновская улица, 5, согласно приложению к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

| Председатель комитета |  | Е.В. Перетягина |
| --- | --- | --- |

Ю.С. Матвеева

|  | Приложение утверждено приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | 06.11.2019 | № | 0108/01-07 |

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Дом жилой для служащих», 1915 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения - ансамбль «Томская Окружная Психиатрическая лечебница», 1901-1915 гг., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Асиновская (улица), 5

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение здания в границах территории архитектурного ансамбля «Томской Окружной Психиатрической лечебницы» (в юго-западной части) и его принадлежность к комплексной застройке ансамбля. Расположение здания в структуре жилой застройки по линии исторической застройки ул. Асиновской. Формирует застройку транспортного кольца вокруг центрального функционального ядра лечебницы.

  - Композиционная значимость – второстепенное здание в структуре ансамбля (жилой дом для служащих лечебницы).

  - Габариты здания на дату строительства 1915 г. и его силуэт, акцентированный угловой башней.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с ул. Асиновской и с внутри дворовой территории.

- Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства 1915 г. Одноэтажный деревянный объем на кирпичном цоколе, северо-восточный угол здания акцентирован возвышающимся объемом угловой башни. Форма плана симметричная – Т-образная с ризалитом входного узла по дворовому фасаду. Форма плана башни – прямоугольная, вытянутая по оси север-юг. Высотные отметки по уровню венчающего карниза основного объема здания, ризалита и башни.

- Конфигурация (форма) крыши здания (над основным объемом и башней – вальмовая, над дворовым ризалитом – двухскатная), ее габаритные размеры, высотные отметки по коньку крыши основного объема ризалита и угловой башни. Характер кровельного покрытия (листовой металл с фальцовкой и окраской). Слуховое окно прямоугольной формы, расположенное в уровне 2-го яруса башни со стороны главного фасада.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства 1915 г., выполненных в стиле модерн:

  - Композиция главного и боковых фасадов асимметричная. Главный (западный) фасад решен в 5 осей окон, крайняя правая ось акцентирована возвышающимся объемом угловой башни. Боковые фасады основного объема здания решены в 2 оси окон, крайняя левая ось северного фасада акцентирована угловой башней. Первоначальная композиция дворового фасада (без поздних пристроек): фасад симметричный, ось симметрии акцентирована выступающим объемом ризалита входного узла с треугольным фронтоном в уровне крыши.

  - Местоположение и габариты входов: проемы прямоугольные для одностворчатых дверей, расположены с двух сторон ризалита дворового фасада.

  - Местоположение, габариты и форма оконных проемов. Первоначальные габаритные размеры проемов и их пропорции, в т.ч. более широкое окно, расположенное по оси башни со стороны главного фасада.

  - Декоративное оформление фасадов здания: профильный карниз большого выноса (основного объема, башни и ризалита) с обшивкой из профильных досок, широкий фриз из горизонтальной дощатой обшивки, ограниченный снизу горизонтальным профильным поясом, плоские угловые лопатки. Простой формы наличники. Декор фасадов башни, решенной в виде фахверковой конструкции: горизонтальная дощатая обшивка, лопатки с профильными полками, накладной декор из вертикальных и горизонтальных элементов. Деревянное парапетное ограждение на фигурных стойках, расположенное на крыше башни со стороны восточного и северного фасадов, его материал, конструкция и первоначальный вид. Вертикальная обшивка фриза ризалита.

- Виды отделки фасадной поверхности на дату строительства 1915 г. Лицевая кирпичная кладка цоколя, бревенчатые стены сруба, дощатая обшивка стен башни. Деревянные элементы фасадного декора с покрашенной поверхностью.

- Колористическое решение фасадов здания на дату строительства 1915 г. (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

- Заполнение дверных и оконных проемов на дату сохранившихся элементов, их материал (дерево), конструкция, форма (прямоугольные), характер оформления, рисунок переплета оконных рам.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства 1915 г., включая первоначальные габариты и форму дверных проемов всех помещений здания. Планировочная структура 2-х квартирного жилого дома.

- Конструктивные элементы здания на дату строительства 1915 г. Фундаменты бутовые, кирпичный цоколь, бревенчатые стены сруба основного объема и ризалита, рубленные в «лапу», плоские по балкам перекрытия, деревянные конструкции угловой башни.

- Местоположение крылец основных входов (с двух сторон от центрального ризалита дворового фасада) и их исторический вид (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

|  | Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения, утвержденному приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от 06.11.2019 № 0108/01-07 |
| --- | --- |
| Фотографические изображения предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой для служащих», 1915 г., входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Томская Окружная Психиатрическая лечебница», 1901–1915 гг., расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Асиновская (улица), 5 Автор снимков: Начальник отдела научного учета ОКН (памятников истории и культуры) ОГАУК "Центр по охране памятников" Яблонская М.А., дата съемки: 14.07.2015 г. Видовая точка № 1. Главный (восточный) фасад здания. (Фото: 2000 г.). Видовая точка № 2. Главный (восточный) фасад здания. Вид с ул. Асиновской. Видовая точка № 3. Общий вид здания с северо-восточной стороны. Видовая точка № 4. Общий вид здания с юго-восточной стороны. Видовая точка № 5. Фрагмент главного фасада. Угловая башня. Видовая точка № 6 Северо-восточный угол здания. Угловая башня.; Видовая точка № 7 Фрагмент главного фасада. Угловая башня.. Видовая точка № 8 Западный (дворовый) фасад. Вид на центральный ризалит. Видовая точка № 9 Окно дворового фасада.; Видовая точка № 10 Скобяная оконная фурнитура (ручка).. |