| 10.09.2020 |  | № 0121/01-07 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Управа городская, где в октябре 1918 г. состоялся первый Всесибирский съезд профсоюзов» (г. Томск)

В соответствии со статьями 9.2, 33 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом е) пункта 4) части 2 статьи 5 Закона Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области», подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Управа городская, где в октябре 1918 г. состоялся первый Всесибирский съезд профсоюзов», расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, Ленина проспект, 78 угол Нахановича переулок, 5, Нахановича переулок, 3а, Ленина проспект, 78/1, Ленина проспект, 76а (ранее сложившийся адрес по акту включения в реестр: г. Томск, пер. Нахановича, 5), согласно приложению к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

| И.о. председателя комитета |  | Т.Г.Бугаева |
| --- | --- | --- |

Ю.С.Матвеева

УТВЕРЖДЕН

приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области

от  10.09.2020    №  0121/01-07

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Управа городская, где в октябре 1918 г. состоялся первый Всесибирский съезд профсоюзов», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина проспект, 78 угол Нахановича переулок, 5, Нахановича переулок, 3а, Ленина проспект, 78/1, Ленина проспект, 76а

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение здания в северо-восточной угловой части квартала, главными фасадами: северным – по красной линии пер. Нахановича, восточным – по красной линии 
пр. Ленина с развитием объемов в глубину квартала.

  - Расположение здания в центральной части города в среде исторической застройки 
кон. XIX – нач. XX вв. Композиционно фиксирует угол квартала, формирует линию и облик застройки улиц и Театральной площади. По проспекту Ленина представляет собой сплошную фасадную застройку.

  - Габаритные размеры и силуэт всех объемов здания на дату нач. XX в. Силуэт основного объема, акцентированный аттиком по северо-восточному углу здания и мезонином – по северному фасаду.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания при восприятии застройки 
с проспекта Ленина, переулка Нахановича, Театральной площади, с территории внутренних дворов и внутриквартальной территории.

- Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства втор. пол. XIX – нач. ХХ вв. (без поздних пристроек), состоящего из пяти объемов разных по габаритам и времени строительства. Основной объем, втор. пол. XIX в. (Ленина пр., 78 угол Нахановича пер., 5; Нахановича пер., 3а) – угловое двухэтажное каменное здание с подвалом и мезонином, надстроенное со стороны двора третьим этажом (1914 г.), форма плана Г-образная, вытянутая по оси запад-восток со сквозным проездом во двор, расположенным в центральной части северного крыла (заложен). Дворовые пристройки 1908 г. (Нахановича пер., 3а, Ленина пр., 78/1): брандмауэрная стена и две каменные двухэтажные прямоугольные в плане пристройки (одна – примыкает 
к боковой части южного дворового фасада основного объема, вторая – к северной стороне брандмауэра), формирующие внутренний двор усадьбы. Южный объем, втор. пол. XIX в. 
(Ленина пр., 76а) – двухэтажное каменное здание с подвалом, форма плана прямоугольная, вытянутая по оси север-юг усложнена дворовым ризалитом. Дворовая пристройка нач. ХХ в. (Ленина пр., 78/1) – 3-х этажный каменный объем примыкает к ризалиту дворового фасада южного объема и к южной стороне брандмауэрной стены, формирует внутренний двор соседней усадьбы (Ленина пр., 76) со сквозным арочным проездом с пр. Ленина. Высотные отметки по венчающему карнизу всех объемов здания, включая мезонин.

- Крыша всех объемов на дату сохранившихся элементов, ее конфигурация (над основным зданием и южным объемом – вальмовая, над мезонином – двухскатная, над пристройками – односкатная), габаритные размеры и высотные отметки по коньку. Конфигурация крыши над северной пристройкой к брандмауэру (трехскатная, устанавливается по материалам реставрационных исследований). Характер кровельного покрытия листовой металл с фальцовкой и окраской. Кирпичные брандмауэрные стены на крыше, их габаритные размеры и высотные отметки. Кирпичные печные трубы. Водосточные трубы, восстановленные в процессе научной реставрации. Местоположение слуховых окон, их габаритные размеры и декор (устанавливаются по результатам реставрационных исследований).

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов всех объемов здания, включая пристройки на дату нач. XX в. (до 1917 г.):

  - Композиция уличных фасадов – фронтальная, северо-восточный угол основного объема скошенный, решен в 1 ось проемов, акцентирован балконом в уровне 2-го этажа и аттиком в уровне крыши. В композиционном решении уличных фасадов в уровне 1-го этажа применен модуль торговой лавки в 3 оси проемов (центральная дверь и два окна). Восточный фасад скомпонован 
из двух фасадов разных зданий: левая часть (Ленина пр., 76а) решена в 9 осей окон со слабо выступающим боковым ризалитом (в 2 оси окон), правая часть (Ленина пр., 78 угол Нахановича пер.,5) решена в 9 осей окон. Северный фасад решен в 16 осей оконных проемов, композиционная ось акцентирована крупным арочным проемом сквозного проезда во двор (заложен) и мезонином 
в 3 оси проемов (два окна и дверь) с балконом. Дворовые фасады основного объема здания решены: южный фасад – в 9 осей оконных проемов (левая боковая часть фасада скрыта двухэтажной пристройкой 1908 г.), западный фасад – в 7 осей оконных проемов. Композиция фасадов двухэтажной пристройки к южному дворовому фасаду основного объема (Нахановича пер., 3а): западный и южный фасады – «глухие» (брандмауэрные стены), восточный фасад решен в 6 оконных проемов (по второму этажу – в 5 осей окон). Композиция фасадов двухэтажной пристройки 
к брандмауэрной стене (Ленина пр., 78/1, северный объем): северный фасад решен в 4 оси оконных проемов, композиция западного и восточного фасадов (устанавливается по результатам реставрационных исследований). Композиция дворового фасада южного объема (пр. Ленина, 76а) решена в 6 осей оконных проемов. Дворовый (южный) фасад ризалита – в 2 оси окон. Фасады трехэтажной пристройки решены: южный – в 5 осей окон, торцевой (западный) – в 1 ось проемов (заложены), северный – в виде брандмауэрной стены в 1 ось оконного проема (к нему примыкает двухэтажная пристройка).

  - Местоположение, размеры и форма оконных проемов: окна основного объема и дворовых пристроек с лучковыми перемычками разных типоразмеров, окна мезонина – арочные полуциркульные, окна южного объема – прямоугольные с клинчатыми перемычками, окна подвала– небольшие лучковые, прямоугольные и их конструкция в толщине стены с оконными приямками (засыпаны).

  - Местоположение, габаритные размеры и форма основных входов: дверные проемы 
с лучковыми перемычками (для двухстворчатых дверей с остекленными фрамугами), дверные проемы прямоугольные с клинчатыми перемычками (местоположение заложенных дверных проемов исторических входов устанавливается по результатам реставрационных исследований). Крупные арки сквозного проезда северного фасада (лучковая, полуциркульная).

  - Декоративное оформление фасадов основного объема (Ленина пр., 78 угол Нахановича пер., 5). Элементы декора уличных фасадов (включая отдельные элементы фасадного декора, восстановленные в процессе научной реставрации): венчающий профильный карниз с плитами песчаника в конструкции; широкий фриз и междуэтажный пояс, оформленные профильными штукатурными тягами, прямоугольными филенками и выступами пилястр; рустованные пилястры, расположенные на углах и в оконных простенках. Выступающий цоколь с профильным поясом. Рустованное обрамление арки-проезда. Оформление дверных проемов прямоугольными нишами 
с замковым камнем на перемычках проемов. Декор оконных проемов 1-го этажа в виде прямоугольной и лучковой ниши с профильным обрамлением и филенкой над проемом. Декор оконных проемов 2-го этажа в виде наличника с прямоугольным сандриком навершия (с двумя видами декора из простых прямоугольных филенок с «кольцом» по центру и сложного декора 
из валютообразных завитков с профилированным «кольцом» по центру), профильным обрамлением проема, профилированными боковинами и клинчатым замковым камнем на перемычке проема. Декоративное оформление мезонина северного фасада: треугольный фронтон с круглым окном 
в профильном обрамлении и треугольными филенками, широкий профильный карниз большого выноса с «сухариками»; широкое профильное обрамление проемов с замковым камнем, узкие вертикальные филенки на оконных простенках и профильные тяги; элементы декора нижней части окна (профильный карниз, тяги, квадратные филенки). Балкон, воссозданный в процессе научной реставрации, с ажурной металлической решеткой ограждения и профильными тягами на торцевой части плиты. Декоративное оформление проема уличного входа (в дереве) в виде портала – точеные колонки профильное завершение с зубчиками повторяющее лучковый силуэт проема. Исторический вид балкона и аттика скошенного угла фасада (устанавливаются по результатам реставрационных исследований). Элементы декора торцевого (западного) фасада: аналогичный карниз с широким фризом, оформленным профильными штукатурными поясами, прямоугольными филенками, профильный межэтажный пояс, профильное штукатурное обрамление оконных проемов и простые прямоугольные сандрики. Элементы декоративного оформления дворовых фасадов основного объема: фрагменты профильного штукатурного декора на фризе и междуэтажных поясах, фрагменты профильного обрамления отдельных оконных проемов 2-го и 
3-го этажа (юго-восточный угол).

  - Элементы декоративного оформления фасадов пристройки (Нахановича пер., 3а) с более детальной проработкой восточного фасада: венчающий карниз с редкими ступенчатыми «сухариками» и фризом, простые лопатки (на углах и в оконных простенках), кирпичный декор оконных перемычек (фигурный в уровне 2-го этажа), выступающий цоколь с профильным поясом. Западный фасад, оформленный тремя пилонами и междуэтажным карнизом со скатом 
под металлический фартук. Декор торцевого (южного) фасада: простые угловые лопатки и междуэтажный карниз со скатом под металлический фартук.

  - Элементы декоративного оформления фасадов внутри дворовой северной пристройки 
к брандмауэрной стене (Ленина пр., 78/1): венчающий карниз с редкими ступенчатыми «сухариками» и фризом, простые угловые лопатки, ступенчатый карниз под оконными проемами 
2-го этажа.

  - Элементы декоративного оформления фасадов южной пристройки к брандмауэрной стене (Ленина пр., 78/1): венчающий карниз профильный с применением лекального кирпича.

  - Элементы декоративного оформления фасадов южного объема (Ленина пр., 76а) с более детальной проработкой главного фасада: венчающий карниз (с плитами песчаника в конструкции) и широкий фриз, ограниченный поясом, междуэтажный пояс, ризалит, оформленный рустованными лопатками (исторический вид фасада устанавливается по результатам реставрационных исследований). Декор дворовых фасадов здания: венчающий карниз небольшого выноса профильный с применением лекального кирпича.

- Виды отделки фасадной поверхности всех объемов здания на дату строительства 
кон. XIX – нач. XX вв. Главный и дворовые фасады основного объема  (Ленина пр., 78) – штукатурка по кирпичной кладке и элементы фасадного декора с окрашенной поверхностью. Фасады внутри дворовых пристроек – кирпичная кладка из красного лицевого кирпича с использованием лекального кирпича (карниз, декор окон). Фасады южного объема (Ленина пр., 76а): главный фасад– штукатурка по кирпичной кладке и элементы фасадного декора с окрашенной поверхностью, дворовый фасад – кирпичная кладка из красного лицевого кирпича с использованием лекального кирпича (карниз).

- Колористическое решение фасадов здания на дату строительства кон. XIX – нач. XX вв. (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

- Заполнения дверных и оконных проемов на дату сохранившихся элементов, их материал (дерево), характер оформления, рисунок переплета оконных рам и дверных фрамуг, профильные подоконники, откосы, рисунок филенок дверных полотен. Деревянные филенчатые двери (одно-, двухстворчатые), остекленные балконные двери с фрамугой и дверные ручки (латунь), восстановленные в процессе научной реставрации. Исторический вид и колористическое решение оконных заполнений и наружных дверей устанавливается по результатам реставрационных исследований. Кованые металлические подставы для навески металлических ставней (на проемах 
1-го этажа). Ажурные металлические кованые решетки на оконных проемах подвала.

- Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства кон. XIX – нач. XX вв., включая габариты и форму дверных проемов всех помещений здания, ниши, крупные лучковые и прямоугольные проемы с широкими откосами, арочные и лучковые проемы подвала.

- Конструктивные элементы всех объемов здания на дату строительства кон. XIX – 
нач. XX вв.: бутовый фундамент, кирпичные стены здания, кованые металлические связи, все виды кирпичных перемычек проемов и арок (лучковые, клинчатые, арочные). Междуэтажные перекрытия: кирпичные своды по металлическим балкам, кирпичные коробовые своды 
(в т.ч. с распалубками в местах расположения проемов). Металлические колонны в зальном помещении 1-го этажа и балка перекрытия. Вставки из блоков песчаника в местах установки подстав на проемах 1-го этажа.

- Лестницы на дату сохранившихся элементов, их местоположение, материал, конструкция, конфигурация маршей, форма ступеней, ограждение (включая элементы, восстановленные в процессе научной реставрации): лестницы основного объема здания и пристроек– двухмаршевые по металлическим косоурам со ступенями из песчаника, оформленными «валиком». Междуэтажные площадки на кирпичных сводах. Одномаршевые лестницы в подвальных помещениях (при условии подтверждения историко-культурной ценности).

- Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату сохранившихся элементов декоративного оформления: профильные штукатурные тяги в отделке плоских и сводчатых потолков отдельных помещений и балки перекрытия в зале 1-го этажа, потолочные розетки (простые и с элементами декора) и их профиль сечения. Профильное обрамление откосов оконных проемов и проема балконной двери. Металлические колонны и их декор (коринфская капитель, канелюры, фигурная база с ромбовидным рисунком декора).

- Инженерно-техническое оборудование здания на дату сохранившихся элементов. Система вентиляции конструкций (продухи на фасадах). Печи (при условии подтверждения 
их соответствия ценному историческому периоду).

- Металлический сейф, встроенный в стену с фигурной ручкой–замком и валютообразным декором навершия.

|  | Приложение к Предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения «Управа городская, где в октябре 1918 г. состоялся первый Всесибирский съезд профсоюзов», расположенного по адресу: Томская область, г. Томск, Ленина проспект, 78 угол Нахановича переулок, 5, Нахановича переулок, 3а, Ленина проспект, 78/1, Ленина проспект, 76а |
| --- | --- |

Фотографические изображения объекта культурного наследия

Автор снимков: архитектор ОГАУК "Центр по охране памятников"

Рачковская О.Н., дата съемки: 22.06.2020 г.

Здание по адресу: Ленина пр.,  78 угол Нахановича пер., 5, Нахановича пер., 3а

Видовая точка № 1. Общий вид здания с пр. Ленина

Видовая точка № 2. Восточный (главный) фасад здания. Вид с пр. Ленина

Видовая точка № 3.

Главный (северный) фасад здания. Вид с пер. Нахановича (Яблонская М.А., 28.08.2020)

| Видовая точка № 4. Северо-восточный угол здания | Видовая точка № 5. Западный (торцевой) фасад здания (Яблонская М.А., 28.08.2020) |  |
| --- | --- | --- |
| Видовая точка № 6. Фрагмент северного фасада, мезонин и проезд во двор (заложен). Вид с пер. Нахановича | Видовая точка № 7. Кирпичные дымовые трубы (Яблонская М.А., 28.08.2020) |  |
| Видовая точка № 8. Входная дверь северного фасада (20.05.2020) | Видовая точка № 9. Деревянный декор дверного проема восточного фасада |  |
| Видовая точка № 10. Фрагмент северного фасада, декор окон 2-го этажа |  |
| Видовая точка №11. Фрагмент северного фасада, декор окон 1-го этажа |  |
| Видовая точка № 12. Металлическая кованая решетка окна подвала (в глубине проема) восточного фасада |  |

Видовая точка № 13.

Дворовый фасад основного объема здания (Ленина пр., 78)

\

| Видовая точка № 14. Дворовый фасад здания (Нахановича пер., 3а) | Видовая точка № 15. Дворовый фасад здания. Арочный проем сквозного проезда во двор |
| --- | --- |

Видовая точка № 16.

Дворовый фасад. Профильные тяги междуэтажного пояса (Яблонская М.А., 04.06.2020 г.)

| Видовая точка № 17. Профильный штукатурный декор дворового фасада (Яблонская М.А., 04.06.2020 г.) | Видовая точка № 18. Вставки из песчаника, кованые подставы оконных проемов 1-го этажа дворового фасада |
| --- | --- |

Видовая точка № 19.

Угловое зальное помещение 1-го этажа. Кирпичные своды по металлическим балкам. Чугунные колонны.

| Видовая точка № 20. Дверной проем с лучковой перемычкой (1-й этаж) | Видовая точка № 21. Чугунные колонны. Элементы лепного декора (зал 1-го этажа) |
| --- | --- |

Видовая точка № 22.

Помещение 1-го этажа. Кирпичные своды по металлическим балкам. Потолочные тяги

| Видовая точка № 23. Помещение 1-го этажа (Нахановича пер., 3а). Кирпичные своды по металлическим балкам | Видовая точка № 24. Помещение 1-го этажа (Нахановича пер., 3а). Ниши с лучковым завершением |
| --- | --- |

Видовая точка № 25.

Помещение 2-го этажа (Ленина пр., 78/Нахановича пер., 5).

Элементы декора помещения: потолочно-стенные тяги и потолочные розетки

|  | Видовая точка № 27. Многопрофильные потолочные тяги |
| --- | --- |
| Видовая точка № 26. Штукатурные тяги оконного проема (Ленина пр., 78/Нахановича пер., 5) | Видовая точка № 28. Потолочная розетка с лепным декором |

Видовая точка № 29.

Профильные потолочно-стенные тяги в помещении 2-го этажа

Видовая точка № 30.

Арочный проем сквозного проезда во двор (заложен)

| Видовая точка № 31. Двухстворчатые филенчатые двери | Видовая точка № 32. Двухстворчатые филенчатые двери |
| --- | --- |
| Видовая точка № 33. Дверная ручка (латунь) | Видовая точка № 34. Лестница двухмаршевая (песчаник) |
| Видовая точка № 35. Лестница двухмаршевая (Нахановича пер., 3а) | Видовая точка № 36. Лестница двухмаршевая со ступенями из песчаника (Нахановича пер., 3а) |

Видовая точка № 37.

Помещение 1-го этажа перекрытое кирпичным коробовым сводом (Нахановича пер., 3а)

| Видовая точка № 38. Помещение 2-го этажа (Нахановича пер., 3а). Сейф (встроенный) | Видовая точка № 39. Помещение 2-го этажа (Нахановича пер., 3а). Ручка сейфа |
| --- | --- |

Видовая точка № 40.

Помещение подвала (Нахановича пер., 3а). Кирпичные своды по металлическим балкам

| Видовая точка № 41. Помещение подвала (Нахановича пер., 3а) арочный проем и коробовый свод помещения (под лестницей 1-го этажа) | Видовая точка № 42. Помещение подвала (Ленина пр., 78/ Нахановича пер., 5). Лучковая арка, кирпичные своды по металлическим балкам |
| --- | --- |
| Видовая точка № 43. Помещение подвала с кирпичным коробовым сводом и лучковой аркой (Ленина пр., 78/Нахановича пер., 5) | Видовая точка № 44. Лучковый проем помещения подвала |

Видовая точка № 45.

Помещение подвала с кирпичным коробовым сводом (Ленина пр., 78/Нахановича пер., 5)

Двухэтажная каменная пристройка к дворовому (южному) фасаду основного объема здания, расположенная по адресу: Нахановича пер., 3а

| Видовая точка № 46. Фрагмент восточного фасада пристройки | Видовая точка № 47. Фрагмент восточного фасада пристройки |
| --- | --- |
| Видовая точка № 48. Западный фасад (брандмауэрная стена) с пилонами 2-х этажной пристройки (пер. Нахановича, 3а) | Видовая точка № 49. Южный фасад (брандмауэрная стена) 2-х этажной пристройки (пер. Нахановича, 3а) |
| Видовая точка № 50. Элементы декора оконных проемов 1-го этажа восточного фасада | Видовая точка № 51. Декор перемычки оконного проема 2-го этажа восточного фасада |

| Видовая точка № 52. Вентиляционный продух на фасаде дворовой пристройки (Нахановича пер., 3а) (Яблонская М.А., 04.06.2020) | Видовая точка № 53. Оконные проемы с откосами и профильными подоконными досками |
| --- | --- |
| Видовая точка № 54. Кирпичные своды по металлическим балкам в помещении 1-го этажа | Видовая точка № 55. Лучковые проемы в помещении 1-го этажа |

Здание по адресу: Ленина пр., 78/1 (2-х этажное здание, пристроенное к брандмауэру)

| Видовая точка № 56. Общий вид внутри дворовой (северной) пристройки к брандмауэрной стене | Видовая точка № 57. Фрагмент фасадного декора пристройки (Яблонская М.А., 28.08.2020) |
| --- | --- |

Здание, расположенное по адресу: Ленина пр. 76а

Видовая точка № 58.

Восточный (главный) фасад здания (Ленина пр., 76а). Вид с пр. Ленина

Видовая точка № 59.

Дворовый (западный) фасад здания

| Видовая точка № 60. Помещение 2-го этажа. Прямоугольные проемы (ниши) | Видовая точка № 61. Печь (фрагмент). Помещение 2-го этажа |
| --- | --- |

Трехэтажная пристройка к зданию, расположенная по адресу: Ленина пр., 78/1

Видовая точка № 62.

Южный фасад трехэтажной пристройки к дворовому фасаду здания по пр. Ленина, 76а

| Видовая точка № 63. Западный фасад трехэтажной пристройки к зданию со стороны пр. Ленина, 76а. | Видовая точка № 64. Одномаршевая деревянная лестница (переход из здания по пр. Ленина, 78 в пристройку по пр. Ленина, 78/1). |
| --- | --- |
| Видовая точка № 65. Двухмаршевая лестница (песчаник), лестничный марш на 2-й этаж | Видовая точка № 66. Двухмаршевая лестница (песчаник), лестничный марш на 1-й этаж |

Видовая точка № 67.

Помещение 1-го этажа пристройки, вид на конструкцию лестничной площадки

(предположительно сохранившаяся деревянная опалубка под кирпичные своды

по металлическим балкам)

Видовая точка № 68.

Городская управа, угол пр. Ленина и пер. Нахановича, 1907 г. (из фондов ТОКМ)

Видовая точка № 69.

Северный фасад здания. Вид с пер. Нахановича (Коханенко П.Н., 1968-1974 гг.)