| 30.06.2021 |  | № 0078/01-07 |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажный каменный дом, первая половина ХIХ в.» (г. Томск) |  |  |

В соответствии со статьями 9.2, 33 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом е) пункта 4) части 2 статьи 5 Закона Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажный каменный дом, первая половина ХIХ в.», расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, Карла Маркса улица, 18, согласно приложению к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

| Председатель Комитета |  | Е.В.Перетягина |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение утверждено приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | 30.06.2021 | № | 0078/01-07 |

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

«2-х этажный каменный дом, первая половина ХIХ в.», по адресу: 
Томская область, г. Томск, Карла Маркса улица, 18

- Градостроительные характеристики:

  - Местоположение здания в строчке застройки квартала, главным восточным фасадом по красной линии ул. К. Маркса. Формирует строчку застройки улицы, находится в зоне градостроительного расположения объектов культурного наследия регионального значения.

  - Здание является частью исторической усадьбы ХIХ в., главное здание в  структуре домовладения.

  - Габаритные размеры и силуэт здания, акцентированный мезонином по  центральной оси главного и дворового фасадов.

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии с  ул.  К.  Маркса в строчке застройки улицы и со стороны внутри дворовой территории.

  - Фрагмент каменной ограды в виде «глухой» стены с профильным карнизом (без позднего проема), расположенный по красной линии улицы с южной стороны здания. Историческое ограждение усадьбы и вид ворот с калитками (устанавливается по  результатам реставрационных исследований).

- Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства перв.  пол. XIX в. Двухэтажный каменный объем с подвалом и мезонином на два фасада (главный и дворовый). Форма плана прямоугольная, усложнена ризалитом со стороны западного фасада и одноэтажной Г-образной в плане пристройкой в  северо-западной части здания. Высотные отметки по карнизу основного объема здания, мезонина и одноэтажной пристройки.

- Крыша на дату сохранившихся элементов, ее конфигурация (над  основным объемом – вальмовая, над мезонином – двухскатная), габаритные размеры и высотные отметки по коньку всех объемов. Первоначальная форма крыши одноэтажной пристройки лестничного блока (устанавливается по  результатам реставрационных исследований). Характер кровельного покрытия листовой металл с фальцовкой и окраской. Местоположение водосточных труб. Местоположение и форма слуховых окон, включая небольшое полуциркульной формы отверстие в тимпане фронтона мезонина дворового западного фасада. Кирпичные дымовые трубы.

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов на  дату строительства перв. пол. XIX в., выполненное в стиле классицизм:

  - Главный восточный фасад симметричной композиции решен в 7 осей оконных проемов, центральная часть фасада акцентирована слабо выступающим ризалитом (в  3  оси окон) и мезонином с треугольным полуфронтоном. Западный фасад с боковым ризалитом в 3 оси проемов (в т.ч. одна ниша) в правой части фасада, выступающим одноэтажным объемом (за исключением поздней надстройки) лестничного блока в левой части фасада и центральным композиционным акцентом в виде мезонина в 3 оси проемов с балконом и  нависающим над ним треугольным фронтоном. Боковые фасады фронтальной композиции, решенные: по южному фасаду в 8 осей оконных проемов (в  т.ч.  2  ниши), по северному фасаду в 7 осей окон второго этажа (в т.ч. 1 ниша) с  асимметричным расположением выступающего одноэтажного объема пристройки лестничного блока в 3 оси проемов.

  - Местоположение, размеры и форма оконных проемов с широкими раскрывающимися внутрь помещения откосами: прямоугольные (квадратные в  уровне 1- го этажа, вытянутые в уровне 2-го этажа), окно мезонина восточного фасада крупное арочное полуциркульное. Окна подвала небольшие с лучковыми перемычками и  их  конструкция в толщине стены и в распалубке кирпичного свода. Маленькие квадратные оконные проемы ризалита дворового западного фасада, расположенные по  крайней левой оси.

  - Местоположение, размер и форма основных входов в здание: основные входы  – проемы прямоугольной формы, расположенные на северном фасаде, дворовые входы (включая входы в подвал) – проемы с лучковыми и клинчатыми перемычками, расположенные на западном и северном фасадах. Дверные проемы выходов на чердак.

  - Декоративное оформление главного и боковых фасадов здания: венчающий карниз основного объема и мезонина профильный большого выноса, горизонтальные профильные междуэтажные пояса (в т.ч. с металлическим фартуком), крупные пилястры на оконных простенках центральной части главного фасада, угловые лопатки с  оригинальным декором (профильные пояски и  филенки). Руст первого этажа с веерным замковым камнем на перемычках оконных проемов, сандрики прямоугольной и лучковой формы над окнами второго этажа. Прямоугольные филенки с профильным обрамлением над окнами второго этажа и двойное профильное обрамление полуциркульного окна мезонина главного фасада (наличие лепного декора устанавливается по результатам реставрационных исследований). Декоративное оформление дворового западного фасада: аналогичный профильный карниз большого выноса основного объема и мезонина, фрагмент профильного штукатурного пояса на ризалите, профильный карниз одноэтажного объема лестничного блока.

- Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания перв. пол. XIX в.: штукатурка по кирпичной кладке и  элементы профильного штукатурного декора с окрашенной поверхностью.

- Колористическое решение фасадов здания на дату строительства перв.  пол. XIX в. (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

- Заполнения дверных и оконных проемов на дату сохранившихся элементов, их  материал (дерево), характер оформления дверных полотен (филенчатые), рисунок расстекловки рам. Деревянные дверные и оконные коробки, профильные подоконники. Исторический рисунок переплета полуциркульного оконного проема мезонина главного фасада (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

- Пространственно-планировочная структура интерьеров в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания перв.  пол. XIX  в., включая первоначальные габариты дверных проемов всех помещений здания. Объемы помещений лестничных блоков (на второй этаж и  спуск в подвал), объемно-пространственное решение центрального вестибюльного помещения второго этажа с  колоннами и расположением основных помещений с двух сторон от него. Анфиладная планировка помещений подвала.

- Конструктивные элементы здания на дату строительства перв.  пол.  XIX  в. Бутовые фундаменты, кирпичные стены, кованые металлические связи внутри стен. Все виды кирпичных сводов междуэтажных перекрытий: парусные и цилиндрические (над  подвалом и в отдельных помещениях 1-го этажа). Все виды кирпичных перемычек оконных и дверных проемов, ниш (клинчатые, лучковые, арочные полуциркульные). Деревянные колонны (квадратные в сечении) и балки в центральном помещении второго этажа (вестибюль).

- Лестницы на дату сохранившихся элементов, включая их  местоположение, материал, размеры, конструкцию, конфигурацию маршей и  ограждение. Лестница на второй этаж широкая 3-х маршевая деревянная на  тетивах с деревянным простым перекрестным ограждением, расположенная в  одноэтажной пристройке. Узкая одномаршевая лестница на мезонин с  ограждением из точеных балясин, расположенная в  центральной части здания.

- Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату сохранившихся элементов декоративного оформления: профильные штукатурные потолочно-стеновые тяги в оформлении потолка помещений 2-го этажа (включая вестибюль).

- Инженерно-техническое оборудование здания на дату сохранившихся элементов: печи, их местоположение, материал, конфигурация, декор и печные дверцы с  рисунком растительного орнамента.

|  | Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения «2-х этажный каменный дом, первая половина ХIХ в.», по адресу: Томская область, г. Томск, Карла Маркса, 18 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фотографические изображения объекта культурного наследия Автор снимков: архитектор II категории ОГАУК "Центр по охране памятников" Верховая К.Е., дата съемки: 17.02.2021 г. |  |  |  |  |
| Видовая точка № 1. Общий вид здания в строчке застройки ул. К.Маркса |  |  |  |  |
| Видовая точка № 2. Главный фасад здания, вид с ул. К.Маркса |  |  |  |  |
| Видовая точка № 3. Северный фасад здания |  |  |  |  |
| Видовая точка № 4. Северный фасад здания, вид с дворовой территории |  |  |  |  |
| Видовая точка № 5 Западный дворовый фасад здания |  |  |  |  |
| Видовая точка № 6 Фрагмент дворового западного фасада. Мезонин |  |  |  |  |
| Видовая точка № 7 Фрагмент главного восточного фасада. Мезонин |  |  |  |  |
| Видовая точка № 8 Фрагмент южного фасада; Видовая точка № 9 Фрагмент южного фасада. |
| Видовая точка № 10 Окно 2-го этажа северного фасада; Видовая точка № 11 Окно 2-го этажа северного фасада. |
| Видовая точка № 12 Дверной проем с лучковой перемычкой западного фасада (вход в подвал); Видовая точка № 13 Дверной проем с лучковой перемычкой северного фасада (вход на 2-й этаж). |
| Видовая точка № 14 3-х маршевая деревянная лестница (Яблонская М.А., 31.05.2021); Видовая точка № 15 Вестибюль 2-го этажа с деревянными колоннами (Яблонская М.А., 31.05.2021). |
| Видовая точка № 16 Лучковый дверной проем (Рыжикова А.Ю., 2015 г.); Видовая точка № 17 Общий вид помещения 1-го этажа (Рыжикова А.Ю., 2015 г.). |
| Видовая точка № 18 Помещение входа в подвал с кирпичным сводом (Яблонская М.А., 31.05.2021); Видовая точка № 19 Помещение подвала с кирпичным сводом (Яблонская М.А., 31.05.2021). |
| Видовая точка № 20 Помещение подвала с кирпичным сводом (Яблонская М.А., 31.05.2021); Видовая точка № 21 Кирпичная арка в помещении подвала (Яблонская М.А., 31.05.2021). |
| Видовая точка № 22 Фрагмент помещения подвала. Кирпичный свод перекрытия с распалубками в местах расположения окон (2009 г.) |  |  |  |  |
| Видовая точка № 23 Кирпичный парусный свод в помещении подвального этажа (Рыжикова А.Ю., 2015 г.) |  |  |  |  |
| Видовая точка № 24 Общий вид помещения. Дверной проем с клинчатой перемычкой, фрагменты штукатурного декора потолка (Ярославцева Е.Е., 16.04.2021) |  |  |  |  |
| Видовая точка № 25 Общий вид помещения. Проем с лучковой перемычкой (возможно место расположения печи), фрагменты штукатурного декора потолка (Ярославцева Е.Е., 16.04.2021) |  |  |  |  |