| 30.07.2021 |  | № 0094/01-07 |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», нач. ХХ в. (г. Томск, ул. Мусы Джалиля, 28) |  |  |

В соответствии со статьями 9.2, 33 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об  объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом е) пункта 4) части 2 статьи 5 Закона Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», нач. ХХ в., расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, Мусы Джалиля улица, 28, согласно приложению к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

| Председатель Комитета |  | Е.В.Перетягина |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение утверждено приказом Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | 30.07.2021 | № | 0094/01-07 |

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Дом жилой», нач. ХХ в., по  адресу: Томская область, г. Томск, 
Мусы Джалиля улица, 28

- Градостроительные характеристики здания:

  - Здание находится в среде деревянной застройки исторического района «Татарская слобода». Местоположение здания в угловой юго-западной части квартала с ориентацией главных фасадов: западного – по красной линии ул. Мусы Джалиля, южного – по красной линии пер. Источного. Формирует строчку застройки данных улиц.

  - Габаритные размеры здания на дату строительства кон. ХIХ в. и его силуэт, акцентированный многочисленными треугольными щипцами по всем фасадам.

  - Здание является частью исторической усадьбы кон. ХIХ – нач. ХХ вв., главное здание в структуре домовладения (жилой дом).

  - Секторы и направления видовых раскрытий здания при его восприятии в  структуре застройки ул. Мусы Джалиля, пер. Источного и со стороны внутри дворовой территории.

  - Исторический вид ограждения территории, местоположение въездов на  территорию двора и вид ворот (устанавливаются по результатам реставрационных исследований).

- Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства кон.  XIX в. (без поздней пристройки). Двухэтажный объем из смешанных материалов (дерево, кирпич) с прямоугольной формой плана. Высотные отметки по  венчающему карнизу и щипцам основного объема здания.

- Крыша на дату сохранившихся элементов, ее конфигурация (вальмовая), габаритные размеры и высотные отметки по коньку и щипцам. Характер кровельного покрытия листовой металл с фальцовкой и окраской. Два слуховых окна с двухскатной крышей, их местоположение (по северному и восточному фасадам) и декоративное оформление. Кирпичная дымовая труба. Местоположение и исторический вид водосточных труб (устанавливаются по результатам реставрационных исследований).

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства кон. XIX в.:

  - Главный западный фасад в 6 осей окон с композиционными акцентами в  виде трех треугольных щипцов в уровне крыши (по 1, 2, и 4 осям окон, количество щипцов может быть уточнено в процессе реставрационных исследований). Южный фасад в 7 осей окон с композиционными акцентами в виде пяти треугольных щипцов в уровне крыши (по всем осям окон кроме 1 и 2). Северный фасад в 7 осей окон (в т.ч. заложенные) с композиционными акцентами в  виде пяти треугольных щипцов в уровне крыши (по всем осям окон кроме 2 и 5). Восточный фасад в 5 осей проемов с пятью щипцами в уровне крыши (центральная часть фасада скрыта поздней пристройкой, исторический вид фасада устанавливается по результатам реставрационных исследований).

  - Местоположение, размеры и форма оконных проемов: окна первого и  второго этажей лучковые.

  - Местоположение, габариты и форма основных входов: дворовый вход – дверной проем прямоугольной формы для однопольной двери с остекленной фрамугой, расположенный в центральной части восточного фасада. Местоположение исторических дверных проемов (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

  - Декоративное оформление фасадов кирпичной части здания: выступающий цоколь, междуэтажный карниз простого профиля с металлическим фартуком, клинчатый замковый камень на перемычках проемов восточного и  северного фасадов. Дополнительный декор уличных фасадов: широкий пояс с  отделкой из фактурной штукатурки в верхней части оконных проемов 
с  П-образным обрамлением перемычек, прямоугольные подоконные ниши. Декоративное оформление фасадов деревянной части здания: карниз большого выноса на кобылках и резных фигурных кронштейнах, многочисленные треугольные щипцы с тимпаном, выполненным в плоскости фасада, с обшивкой из  профильных досок и профильным карнизом, простые наличники окон с  вертикальной обшивкой навершия (до венчающего карниза или карниза фронтона), фасадная обшивка горизонтальная из профильных досок, простые угловые лопатки с деталировкой венчающей части.

- Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания кон. XIX в.: в уровне первого этажа – штукатурка по  кирпичной кладке (гладкая, фактурная) с окрашенной поверхностью, цоколь главного фасада с облицовкой бутовым камнем, в уровне второго этажа – обшивка из профильных досок и деревянные элементы фасадного декора без окраски.

- Колористическое решение фасадов на дату строительства здания кон.  XIX в., (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

- Заполнения дверных и оконных проемов на дату сохранившихся элементов. Деревянные оконные коробки с рамами лучковой формы, рисунок расстекловки оконных рам, профильные подоконники, профильное обрамление проемов. Деревянные дверные коробки (в т.ч. дверной блок наружной двери с  остекленной фрамугой), профильное обрамление проемов и все типы исторических дверных полотен (в т.ч. филенчатые).

- Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий на дату строительства здания кон. XIX в., включая габариты дверных проемов всех помещений здания.

- Конструктивные элементы здания на дату строительства кон. XIX в.: фундаменты ленточные из бутового камня, стены первого этажа кирпичные, перемычки оконных и дверных проемов (лучковые, клинчатые), стены второго этажа из бревен, рубленных в «обло», перекрытия деревянные по балкам.

- Лестницы, их местоположение и исторический вид (устанавливаются по результатам реставрационных исследований).

- Архитектурно–художественное оформление интерьеров на дату сохранившихся элементов декоративного оформления: профильные штукатурные потолочно-стеновые тяги, круглые профилированные потолочные розетки.

- Инженерно-техническое оборудование здания на дату сохранившихся элементов: печи (при условии подтверждения их соответствия ценному историческому периоду).

|  | Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», нач. ХХ в., по адресу: Томская область, г. Томск, Мусы Джалиля улица, 28 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Фотографические изображения объекта культурного наследия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Видовая точка № 1. Общий вид здания с ул. Мусы Джалиля (Олейник А.Ю., дата съемки: 02.10.2020 г.) |  |  |  |  |
| Видовая точка № 2. Общий вид дома с пересечения ул. М. Джалиля и пер. Источного (автор снимка: Рыжикова А.Ю., 26.10.2018 г.) |  |  |  |  |
| Видовая точка № 3. Южный фасад, вид с пер. Источного (фото: Рыжикова А.Ю.,26.10.2018 г.) |  |  |  |  |
| Видовая точка № 4. Северный фасад здания, вид с территории двора (фото: Рыжикова А.Ю.,26.10.2018 г.) |  |  |  |  |
| Видовая точка № 5. Фрагмент дворового восточного фасада (Олейник А.Ю., 02.10.2020 г.); Видовая точка № 6. Фрагмент дворового восточного фасада (Олейник А.Ю., 02.10.2020 г.). |
| Видовая точка № 7. Фрагмент главного фасада: щипец, резные кобылки и кронштейны в декоре карниза (фото: Рыжикова А.Ю.,26.10.2018 г.) |  |  |  |  |
| Видовая точка № 8. Фрагмент декора угловой части фасада (Олейник А.Ю., 02.10.2020 г.); Видовая точка № 9. Фрагмент декора фасада. Окно 2-го этажа (Олейник А.Ю., 02.10.2020 г.). |
| Видовая точка № 10. Лучковое окно 1-го этажа западного фасада, штукатурный пояс с фактурной отделкой, фрагмент облицовки цоколя (Рыжикова А.Ю.,26.10.2018 г.); Видовая точка № 11. Лучковое окно 1-го этажа восточного фасада с клинчатым замковым камнем на перемычке (Олейник А.Ю., 02.10.2020 г.). |
| Видовая точка № 12. Декоративное оформление карниза (резные кобылки и кронштейны) (Рыжикова А.Ю., 26.10.2018 г.); Видовая точка № 13. Декоративное оформление карниза (резные кобылки и кронштейны). (Рыжикова А.Ю., 26.10.2018 г.). |
| Видовая точка № 14. Дверной блок основного входа с остекленной фрамугой (восточный фасад). (Олейник А.Ю., 02.10.2020 г.) |  |  |  |  |
| Видовая точка № 15. Фрагмент жилого помещения 1-го этажа с элементами декора: потолочная розетка, фрагмент штукатурных потолочно-стеновых тяг (Артюховский Г.Т., 2015 г.) |  |  |  |  |
| Видовая точка № 16. Фрагмент жилого помещения 2-го этажа с элементами декора: профильная потолочная розетка, деревянные филенчатые двери (Вакер И.С., 2012 г.) |  |  |  |  |