| 17.12.2021 |  | № 0161/01-07 |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», втор. пол. ХIХ в. (г. Томск, ул. Шишкова, 6) |  |  |

В соответствии со статьями 9.2, 33 Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об  объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом е) пункта 4) части 2 статьи 5 Закона Томской области от 06.09.2016 № 98-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Томской области», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; подпунктом г) пункта 8) части 9 главы 2 Положения о Комитете по охране объектов культурного наследия Томской области, утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 29.04.2016 № 37,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», втор. пол. ХIХ в., расположенного по адресу (местонахождение): Томская область, г. Томск, Шишкова улица, 6, согласно приложению к настоящему приказу.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

| Председатель Комитета |  | Е.В.Перетягина |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к приказу Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | 17.12.2021 | № | 0161/01-07 |

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения

«Дом жилой», втор. пол. ХIХ в., по  адресу: Томская область, г.  Томск, 
Шишкова улица, 6

- Градостроительные характеристики:

  - Расположение здания в среде двухэтажной деревянной застройки XIX в. исторической части города, в строчке застройки квартала, главным южным фасадом по красной линии улицы Шишкова. Формирует строчку застройки улицы, находится в зоне градостроительного расположения объектов культурного наследия федерального и регионального значения.

  - Здание входит в состав исторической усадьбы XIX в., одно из основных зданий в структуре домовладения (жилой дом).

  - Габаритные размеры здания и его силуэт на дату строительства втор. пол. XIX в.

  - Беспрепятственное визуальное восприятие объекта в сложившейся исторической застройке. Секторы и направления видовых раскрытий здания при  его восприятии с улицы Шишкова и с дворовой территории усадьбы.

  - Исторический вид ограждения территории усадьбы и вид ворот (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

- Объемно-пространственная композиция здания на дату строительства втор. пол. XIX в. Двухэтажное деревянное прямоугольное в плане здание на кирпичном цоколе с прирубом по северному фасаду (под общей крышей с основным объемом). Высотные отметки по венчающему карнизу основного объема здания и прируба.

- Крыша на дату сохранившихся элементов, ее конфигурация (вальмовая), габаритные размеры и высотные отметки по коньку. Характер кровельного покрытия листовой металл с фальцовкой и окраской. Слуховое окно с двухскатной крышей, расположенное со стороны западного фасада. Местоположение и исторический вид водосточных труб (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

- Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов здания на дату строительства втор. пол. XIX в., выполненное в классицистическом стиле:

  - Главный южный фасад симметричной композиции в 5 осей оконных проемов. Боковой западный фасад фронтальной композиции по основному объему решен в 4 оконных оси оконных проемов, по прирубу – в одну ось сдвоенного окна в уровне второго этажа. Боковой восточный фасад по основному объему решен в 4 оси окон. Исторический вид дворового северного фасада (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

  - Местоположение, форма и габаритные размеры основных входов: два дверных проема прямоугольной формы, расположенные на северном дворовом фасаде прируба.

  - Местоположение, размеры и форма оконных проемов: лучковые (в  уровне второго этажа более вытянутые).

  - Декоративное оформление фасадов (включая прируб), выполненное с  применением элементов резного декора (включая материал и технику исполнения резьбы). Профильный карниз большого выноса с широким фризом и обшивкой из профильных досок. Дощатая с рустованной поверхностью обшивка стен (прямоугольный руст). Профильный междуэтажный пояс. Лопатки из  фигурной обшивки на углах дома и в местах расположения врубок бревен. Наличники окон прямоугольные рамочные с профилированным обрамлением, профильной полкой над лобовой доской и фигурным навершием из  валютообразных завитков с центральным элементом в виде стилизованной пальметты. Наличник сдвоенного окна 2-го этажа западного фасада (прируба) с  аналогичным декором. Исторический вид ставней окон 1-го этажа (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

- Материал и характер обработки фасадных поверхностей на дату строительства здания втор. пол. XIX в.: дощатая с рустованной поверхностью обшивка бревенчатых стен и элементы фасадного декора с окрашенной поверхностью, кирпичная кладка цоколя без отделки.

- Колористическое решение фасадов на дату строительства здания втор. пол. XIX в. (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

- Заполнения оконных и дверных проемов на дату сохранившихся элементов. Деревянные оконные заполнения, их габаритные размеры, форма (лучковые), материал (дерево), деревянные коробки с профильным подоконником и профильным обрамлением проемов, рисунок расстекловки оконных рам. Дверные коробки внутренних дверей деревянные с профильным обрамлением проема. Исторический вид наружных и внутренних дверей (устанавливается по  результатам реставрационных исследований).

- Пространственно-планировочная структура интерьеров здания в габаритах капитальных конструкций стен и перекрытий на дату строительства втор. пол. XIX в., включая местоположение и габаритные размеры дверных проемов всех помещений здания.

- Конструктивные элементы здания на дату строительства втор. пол.  XIX  в. Фундаменты, стены цокольной части здания – кирпичные, стены основного объема из бревен, рубленных «в обло» с дощатой обшивкой, внутренние стены из окантованного бревна (под штукатурку), стены прируба – в полбревна, рубленные «в обло» с дощатой обшивкой, перекрытия плоские по деревянным балкам.

- Местоположение лестниц (устанавливается по результатам реставрационных исследований).

- Архитектурно-художественное оформление интерьеров на дату сохранившихся элементов декоративного оформления. Профильные потолочно-стеновые штукатурные тяги и круглые профилированные потолочные розетки, их  рисунок, габаритные размеры и профиль сечения.

- Инженерно-техническое оборудование здания на дату сохранившихся элементов. Система вентиляции конструкций (продухи на фасадах). Печи (угловые диагональные и прямоугольные).

|  | Приложение к предмету охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», втор. пол. ХIХ в., по адресу: Томская область, г. Томск, Шишкова улица, 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Фотографические изображения объекта культурного наследия Автор снимков: начальник отдела научного учета ОКН (памятников истории и культуры) ОГАУК «Центр по охране памятников» Яблонская М.А., 25.10.2021 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Видовая точка № 1. Общий вид здания в строчке застройки ул. Шишкова |  |  |  |  |
| Видовая точка № 2. Общий вид здания в строчке застройки ул. Шишкова |  |  |  |  |
| Видовая точка № 3. Главный южный фасад здания |  |  |  |  |
| Видовая точка № 4. Боковой восточный фасад здания |  |  |  |  |
| Видовая точка № 5. Дворовый северный фасад здания |  |  |  |  |
| Видовая точка № 6. Общий вид здания с юго-западной стороны |  |  |  |  |
| Видовая точка № 7. Фрагмент угловой лопатки из фигурной обшивки, междуэтажный пояс; Видовая точка № 8. Фрагмент восточного фасада: профильный карниз, рустованная обшивка фасада, лопатка из фигурной обшивки. |
| Видовая точка № 9. Рустованная обшивка бревенчатых стен сруба |  |  |  |  |
| Видовая точка № 10. Коробка лучковой двери 1-го этажа (Яблонская М.А., 25.10.2021); Видовая точка № 11. Окно 1-го этажа (ТГАСУ, 2012 г.). |
| Видовая точка № 12. Помещение дворовой пристройки (Яблонская М.А., 21.11.2014 г.); Видовая точка № 13. Лестница в дощатой пристройке к дворовому фасаду (снесена), 21.11.2014 г.. |
| Видовая точка № 14. Помещение 2 этажа с элементами декора: профильные тяги, розетка (ТГАСУ - 2012 г.) |  |  |  |  |
| Видовая точка № 15. Помещение 2 этажа. Угловая печь и элементы штукатурного декора (ТГАСУ, 2012 г.); Видовая точка № 16. Помещение 2 этажа. Печь прямоугольная, элементы штукатурного декора (ТГАСУ, 2012 г.). |
| Видовая точка № 17. Общий вид дома с юго-восточной стороны (Яблонская М.А., дата съемки: 2011 г.) |  |  |  |  |
| Видовая точка № 18. Наличник окна первого этажа со ставнями (Яблонская М.А., дата съемки: 2011 г.); Видовая точка № 19. Наличник окна второго этажа, профильные штукатурные тяги в отделке помещения (Яблонская М.А., 21.11.2014 г.). |
| Видовая точка № 20. Рустованная обшивка фасада, лопатка из фигурной обшивки, междуэтажный пояс (Яблонская М.А., дата съемки: 2011 г.) |  |  |  |  |
| Видовая точка № 21. Окна 2-го этажа западного фасада дома с наличниками: с левой стороны – сдвоенные окна прируба, с правой стороны – окно основного объема (Яблонская М.А., дата съемки: 2011 г.) |  |  |  |  |
| Видовая точка № 22. Западный фасад дома (Яблонская М.А., дата съемки: 2011 г.) |  |  |  |  |
| Видовая точка № 23. Главный южный фасад дома (Яблонская М.А., дата съемки: 2002 г.) |  |  |  |  |